. Överraskning (“surprisal”)

- Idén: ju mer osannolik en händelse är, desto mer överraskad blir man om den inträffar.

- Matematiskt:

överraskning (x)= −logP(x)

Så om något händer med sannolikhet 1%1\%1% blir det mycket mer “wow” än om det händer med sannolikhet 90%90\%90%.

Exempel:

- Din kompis beställer alltid samma kebabrulle → låg överraskning.

- Din kompis beställer plötsligt sushi → hög överraskning.

2. Entropi

- Det genomsnittliga värdet av överraskningen = entropin.

- Entropi mäter alltså hur mycket osäkerhet eller information det finns i en sannolikhetsfördelning.

Exempel:

- Om något alltid händer på samma sätt (100%) → entropi = 0 (ingen osäkerhet).

- Om det finns flera jämnt fördelade alternativ → entropi hög.

3. Kanalmodell

Nu tar vi ett steg vidare: inte bara sannolikheter för händelser, utan för kommunikation.

- Alice skickar en symbol från ett alfabet (t.ex. {0,1})

- Bob tar emot en symbol, men vägen (kanalen) kan innehålla brus → fel kan ske.

- Vi beskriver kanalen med betingade sannolikheter P(y∣x), alltså sannolikheten att Bob får y givet att Alice skickade x.

4. Exempel: Binär symmetrisk kanal (BSC)

- Alfabet: {0,1}.

- Med sannolikhet 1−p får Bob samma symbol som Alice skickade.

- Med sannolikhet ppp blir symbolen flippad.

Matrisform:

P(y∣x)=[1−p    p

​p     1−p​ ]

Det här är typ standardmodellen för brusig kommunikation.

👉 Så, när din föreläsare snackar om “överraskning” → det är grunden (entropi).
Och när hen glider in på “kanalmodell” → det är nästa steg, där man stoppar in brus och börjar mäta hur mycket information som faktiskt kan komma fram korrekt.

Överföringsmatrisen (transition matrix)

- Raderna motsvarar: ”vilken symbol Alice skickar”.

- Kolumnerna motsvarar: ”vilken symbol Bob tar emot”.

- Varje rad summerar till 1 (för att något måste hända).

Exempel: Binär symmetrisk kanal (BSC):

P(y∣x)=[1−ppp1−p]P(y|x) = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}P(y∣x)=[1−pp​p1−p​]

- Rad 1: Alice skickar 0 → Bob får 0 med sannolikhet 1−p1-p1−p, 1 med sannolikhet ppp.

- Rad 2: Alice skickar 1 → Bob får 0 med sannolikhet ppp, 1 med sannolikhet 1−p1-p1−p.